## 第四章  通风

第一百五十六条 井下风流中的空气成分必须符合下列安全健康指标要求：

（一）采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于20％ ，二氧化碳浓度不超过0.5％。

（二）有害气体的浓度不超过表5规定。

### 表5   矿井有害气体最高允许浓度

| 名称 | 最高允许浓度/% |
| --- | --- |
| 一氧化碳CO | 0.0024 |
| 氧化氮（换算成NO2 ） | 0.00025 |
| 二氧化硫SO2 | 0.0005 |
| 硫化氢H2 S | 0.00066 |
| 氨NH3 | 0.004 |

甲烷、二氧化碳和氢气的允许浓度按照本规程的有关规定执行。矿井中所有气体的浓度均按照体积百分比计算。

第一百五十七条 井巷中的风流速度应当符合表6要求。

### 表6   井巷中的允许风流速度

| 井巷名称 | 允许风速/（m.s-9） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最低 | 最高 |
| 无提升设备的风井和风硐 |  | 15 |
| 专为升降物料的井筒 |  | 12 |
| 风桥 |  | 10 |
| 升降人员和物料的井筒 |  | 8 |
| 总进风巷和总回风巷 |  | 8 |
| 架线电机车巷道 | 1.0 | 8 |
| 箕斗提升井兼作进风的井筒 |  | 6 |
| 装有带式输送机兼作回风的井筒 |  | 6 |
| 输送机巷，采区进、回风巷 | 0.25 | 6 |
| 装有带式输送机兼作进风的井筒 |  | 4 |
| 采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷 | 0.25 | 4 |
| 掘进中的岩巷 | 0.15 | 4 |
| 其他通风人行巷道* | 0.15 |  |

* 安设风门的联络巷在符合本规程第一百五十六条规定的前提下不受最低风速限制。

设有梯子间的井筒或者修理中的井筒，风速不得超过8m/s；梯子间四周经封闭后，井筒中的最高允许风速可以按照表6规定执行。

无瓦斯涌出的架线电机车巷道中的最低风速可以低于表6的规定值，但不得低于0.5m/s。

综合机械化采煤工作面，在采取煤层注水和采煤机喷雾降尘等措施后，其最大风速可以高于表6的规定值，但不得超过5m/s。

第一百五十八条 进风井口以下的空气温度（干球温度，下同）必须在2℃以上。

第一百五十九条 矿井需要的风量应当按照下列要求分别计算，并选取其中的最大值：

（一）按照井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风

量不得少于4m³。

（二）按照采掘工作面、硐室及其他地点实际需要风量的总和进行计算。各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的甲烷、二氧化碳和其他有害气体的浓度，风速、温度及每人供风量符合本规程的有关规定。

使用煤矿用防爆型柴油动力装置机车运输的矿井，行驶车辆巷道（联络巷除外）的供风量还应当按照同时运行的最多车辆数验算巷道配风量，配风量验算取值每千瓦不小于4m³/min。

按照实际需要计算风量时，应当避免备用风量过大或者过小。煤矿企业应当根据具体条件制定风量计算方法，至少每5年修订1次。

第一百六十条 矿井每年安排采掘作业计划时必须核定矿井通风能力，严禁超通风能力生产。

第一百六十一条 矿井必须建立测风制度，每旬至少进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应当根据实际需要随时测风，每次测风结果应当记录并在测风地点的记录牌上更新。除采掘工作面外，实现了实时风量监测的测风地点，可以不再人工测风，但必须定期校准。

应当根据测风结果采取措施，进行风量调节。

第一百六十二条 矿井必须有足够数量的通风安全检测仪表。仪表必须由具备相应资质的检验单位进行检验。

第一百六十三条 矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由煤矿企业技术负责人审批。

第一百六十四条 贯通巷道必须遵守下列规定：

（一）巷道贯通前应当制定贯通专项措施。

1.综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前，必须停止一个工作面作业，贯通前做好调整通风系统的准备工作。

2.停掘的工作面必须保持正常通风，设置栅栏及警标，每班必须检查风筒的完好状况和工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须立即处理。

3.掘进的工作面每次爆破前，必须派专人和瓦斯检查工共同到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须先停止在掘工作面的工作，然后处理瓦斯，只有掘进的工作面和贯通的工作面及其回风流中的甲烷浓度都在1.0％以下时，掘进的工作面方可爆破。每次爆破前，2个工作面入口必须有专人警戒。

（二）贯通时，必须由专人在现场统一指挥。

（三）贯通后，必须停止贯通影响区域内的一切工作，立即调整通风系统；风流稳定后，方可恢复工作；影响区域由煤矿总工程师组织确定。%

间距小于20m的平行巷道的联络巷贯通，必须遵守以上规定。

第一百六十五条 进、回风井之间，总进、回风巷之间和采 (盘）区进、回风巷之间的每条联络巷中，必须砌筑永久性风墙；需要使用的行人、行车联络巷，必须安设不少于2道正向联锁风门和2道反向风门，或者安设不少于2道同时具备正向和反向功能的联锁风门；需要使用的联络巷用作其他用途时，必须进行专项设计，由煤矿总工程师审批。

第一百六十六条 箕斗提升井或者装有带式输送机的井筒兼作风井使用时，必须遵守下列规定：

（一）生产矿井现有箕斗提升井兼作回风井时，井上下装、卸

载装置和井塔（架）必须有防尘和封闭措施。装有带式输送机的井筒兼作回风井时，必须装设甲烷传感器并实现甲烷超限断电闭锁。

（二）箕斗提升井或者装有带式输送机的井筒兼作进风井时应当有防尘措施。装有带式输送机的井筒中必须装设自动报警灭火装置、敷设消防管路。

第一百六十七条 矿井开拓新水平和准备新采（盘）区的回风，必须引入总回风巷或者回风井。在未构成通风系统前，可以将此回风引入生产水平的进、回风中；但在有瓦斯喷出或者有突出危险的矿井中，开拓新水平和准备新采（盘）区时，必须先在无瓦斯喷出或者无突出危险的煤（岩）层中掘进巷道并构成通风系统，为构成通风系统的掘进巷道的回风，可以引入生产水平的进、回风中。上述2种引入生产水平进风之前的回风流中的甲烷和二氧化碳浓度都不得超过0.5％ ，其他有害气体浓度必须符合本规程第一百五十六条的规定，并制定安全措施，报煤矿企业技术负责人审批。

第一百六十八条 生产水平和采（盘）区必须实行分区通风。

准备采（盘）区，应当在采（盘）区构成按照设计贯穿整个采（盘）区的通风系统后，方可开掘回采巷道；采用倾斜长壁布置的，大巷必须至少超前2个区段，并构成通风系统后，方可开掘回采巷道。采煤工作面必须在采（盘）区和采煤工作面构成按照设计全部完工的完整通风、排水系统后，方可回采。

高瓦斯、突出矿井的每个采（盘）区和开采容易自燃煤层的采（盘）区，必须设置至少1条专用回风巷；低瓦斯矿井开采煤层群或者分层开采，采用联合布置的采（盘）区，必须设置1条专用回风巷。

生产采（盘）区进、回风巷必须贯穿整个采（盘）区，严禁一

段为进风巷、一段为回风巷。

第一百六十九条 采、掘工作面应当实行独立通风，严禁2个采煤工作面之间串联通风。

同一采区内1个采煤工作面与其相连接的1个掘进工作面、相邻的2个掘进工作面，布置独立通风有困难时，在制定措施后，可以采用串联通风，但串联通风的次数不得超过1次。

采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道或者采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道，布置独立通风有困难时，其回风可以串入采煤工作面，但必须制定安全措施，且串联通风的次数不得超过1次；构成独立通风系统后，必须立即改为独立通风。

对于本条规定的串联通风，必须在进入被串联工作面的巷道中装设甲烷传感器，且甲烷和二氧化碳浓度都不得超过0.5％ ，其他有害气体浓度都应当符合本规程第一百五十六条的要求。

开采有瓦斯喷出、有突出危险的煤层或者在距离突出煤层垂距小于10m的区域掘进施工时，严禁任何2个工作面之间串联通风。

第一百七十条 井下所有煤仓和溜煤眼都应当保持一定的存煤，不得放空；有涌水的煤仓和溜煤眼，可以放空，但放空后放煤口闸板必须关闭，并设置引水管。

溜煤眼不得兼作风眼使用。

第一百七十一条 煤层倾角大于8 ° 的采煤工作面采用下行通风时，应当报煤矿总工程师批准，并遵守下列规定：

（一）采煤工作面风速不得低于1m/s。

（二）在进、回风巷中必须设置消防供水管路。

（三）有突出危险的采煤工作面严禁采用下行通风。

第一百七十二条 采煤工作面必须采用矿井全风压通风，严禁

采用局部通风机稀释回风隅角瓦斯。

采掘工作面的进风和回风不得经过采空区。水采和连续采煤机开采的工作面由采空区回风时，工作面必须有足够的新鲜风流，工作面及其回风巷风流中的甲烷和二氧化碳浓度必须符合本规程第一百九十二条、第一百九十三条和第一百九十四条的规定。

无煤柱开采沿空送巷和沿空留巷时，应当采取与采空区隔离的防止漏风措施。

矿井在同一煤层、同翼或者同一采区相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。

第一百七十三条 采空区必须及时封闭。必须随采煤工作面的推进逐个封闭通至采空区的连通巷道。采区开采结束后45天内，必须在所有与已采区相连通的巷道中设置密闭墙，全部封闭采区。

第一百七十四条 控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。

不应在倾角大于8 ° 的倾斜运输巷中设置风门；如果必须设置风门，应当安设自动风门或者设专人管理，并有防止车辆或者风门碰撞人员以及车辆碰坏风门的安全措施。

开采突出煤层时，工作面回风侧不得设置调节风量的设施。

第一百七十五条 新井投产前必须进行1次矿井通风阻力测定，以后每3年至少测定1次。生产矿井转入新水平生产、改变一翼或者全矿井通风系统后，必须重新进行矿井通风阻力测定。

第一百七十六条 矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。必须按照季度绘制通风系统图，并按照月度补充修改。多煤层同时开采的矿井，必须绘制分层通风系统图。

应当绘制矿井通风系统立体示意图和矿井通风网络图。

第一百七十七条 矿井必须采用机械通风。

主要通风机的安装和使用应当符合下列要求：

（一）主要通风机必须安装在地面；装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过5％ ，有提升设备时不得超过15％。

（二）必须保证主要通风机连续运转。

（三）必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机必须能在10min内开动。

（四）严禁采用局部通风机或者风机群作为主要通风机使用。

（五）装有主要通风机的出风井口应当安装防爆门，防爆门每6个月检查维修1次。

（六）至少每月检查1次主要通风机。改变主要通风机转数、叶片角度或者对旋式主要通风机运转级数时，必须经煤矿总工程师批准。

（七）新安装的主要通风机投入使用前，必须进行试运转和通风机性能测定，以后每5年至少进行1次性能测定。

（八）主要通风机技术改造及更换叶片后必须进行性能测定。

（九）井下严禁安设辅助通风机。

第一百七十八条 生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向；当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40％。

每季度应当至少检查1次反风设施，每年应当进行1次反风演习；矿井通风系统有较大变化时，应当进行1次反风演习。

第一百七十九条 严禁主要通风机房兼作他用。主要通风机房内必须安装水柱计（压力表）、电流表、电压表、轴承温度计等仪

表，还必须有直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。主要通风机的运转应当由专职司机负责，司机应当每小时将通风机运转情况记入运转记录簿内；发现异常，立即报告。实现主要通风机集中监控、视频监视的主要通风机房可以不设专职司机，但必须实行巡检制度，具有监控记录功能，数据至少保存2年。

第一百八十条 矿井必须制定主要通风机停止运转的应急救援预案。因检修、停电或者其他原因停止主要通风机运转时，必须制定停风的应对措施。

变电所或者电厂在停电前，必须将预计停电时间通知矿调度室。

主要通风机停止运转时，井下必须立即停止工作、切断电源，人员全部撤至应急救援预案规定的安全地带。

主要通风机停止运转期间，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风；对由多台主要通风机联合通风的矿井，必须正确控制风流，防止风流紊乱。

第一百八十一条 矿井开拓或者准备采区时，设计中必须根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计。掘进巷道的通风方式、局部通风机和风筒的安装和使用等应当在作业规程中明确规定。

第一百八十二条 掘进巷道必须采用矿井全风压通风或者压入式局部通风机通风（用于除尘且具备甲烷电闭锁功能的抽出式通风机除外）。

第一百八十三条 安装和使用局部通风机和风筒时，必须遵守下列规定：

（一）局部通风机由指定人员负责管理。

（二）压入式局部通风机和启动装置安装在进风巷道中，距掘

进巷道回风口不得小于10m；全风压供给的风量必须大于局部通风机的吸入风量，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合本规程第一百五十七条的要求。

（三）高瓦斯、突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面正常工作的局部通风机必须配备安装同等能力的备用局部通风机，并能自动切换。正常工作的局部通风机必须采用三专（专用开关、专用电缆、专用变压器）供电，专用变压器最多可以向4个不同掘进工作面的局部通风机供电；备用局部通风机电源必须取自同时带电的另一电源，当正常工作的局部通风机发生故障时，备用局部通风机能自动启动，保持掘进工作面正常通风。

（四）其他掘进工作面和通风地点正常工作的局部通风机可以采用由三专供电的局部通风机，或者配备一台能够自动切换的同等能力备用局部通风机。正常工作的局部通风机和备用局部通风机的电源必须取自同时带电的不同母线段的相互独立的电源，保证正常工作的局部通风机发生故障时，备用局部通风机能投入正常工作。

（五）采用抗静电、阻燃风筒。风筒口到掘进工作面的距离、正常工作的局部通风机和备用局部通风机自动切换的交叉风筒接头的规格和安设标准，应当在作业规程中明确规定。

（六）正常工作和备用局部通风机均失电停止运转后，当电源恢复时，正常工作的局部通风机和备用局部通风机均不得自行启动，必须人工就地或者远程人工开启局部通风机，启动条件按照本规程第一百九十七条执行。

（七）使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁和甲烷电闭锁，保证当正常工作的局部通风机停止运转或者停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。正常工作的局部通风机发生故障、切换到备用局部通风机工作时，该局部通风机通风范围

内应当停止工作，排除故障；待故障被排除，恢复到正常工作的局部通风后方可恢复工作。使用2台局部通风机同时供风的，2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁和甲烷电闭锁。

（八）每15天至少进行1次风电闭锁和甲烷电闭锁试验，每天应当进行1次正常工作的局部通风机与备用局部通风机自动切换试验，试验期间不得影响局部通风，试验记录要存档备查。

（九）严禁使用3台以上局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台局部通风机同时向2个以上作业的掘进工作面供风。

第一百八十四条 使用局部通风机通风的掘进工作面，不得无计划停风；因检修、停电、出现故障等原因停风时，必须将人员全部撤至全风压进风流处，切断停风区非本质安全型电气设备的电源，设置栅栏、警示标志，禁止人员入内。

第一百八十五条 井下爆炸物品库必须实行独立通风，回风风流必须直接引入矿井的总回风巷中。新建矿井采用对角式通风系统时，投产初期可以利用采区岩石上山或者用不燃性材料支护和不燃性背板背严的煤层上山作爆炸物品库的回风巷。必须保证爆炸物品库每小时能有其总容积4倍的风量。

第一百八十六条 井下铅酸蓄电池动力装置充电硐室应当实行独立通风，在同一时间内，5t及以下的铅酸蓄电池车辆充电电池的数量不超过3组、5t以上的铅酸蓄电池车辆充电电池的数量不超过1组时，可以不采用独立通风，但必须在新鲜风流中。

井下锂电池动力装置充电硐室应当符合下列要求：

（一）硐室建设应当进行专项设计，由煤矿总工程师审批，竣工后由矿长组织验收，并制定管理制度。

（二）应当实行独立通风，且回风风流应当直接引入总回风巷

或者采（盘）区回风巷。

（三）优先布置在岩层内；布置于煤层内时，必须采用砌碹或者锚网喷等不燃性材料支护。硐室内配置自动灭火装置，进风侧设置应急防火门。

（四）应当实行视频监视和甲烷、一氧化碳、氢气、烟雾、温度等参数自动监测，具备超限自动切断充电电源功能；充电机应当有故障监控与自动切断充电电源功能。

（五）充电时应当有人值守。

井下充电硐室风流中以及局部积聚处的氢气浓度，应当小于0.5％。

第一百八十七条 井下机电设备硐室必须设在进风风流中；采用扩散通风的硐室，其深度不得超过6m、入口宽度不得小于1.5m，并且无瓦斯涌出。

采区变电所及实现采区变电所功能的中央变电所必须实行独立通风。

第一百九十二条 采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中甲烷浓度达到1.0％或者二氧化碳浓度达到1.5％时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

第一百九十三条 采掘工作面及其他作业地点风流中甲烷浓度达到1.0％时，必须停止用电作业；爆破地点附近20m以内风流中甲烷浓度达到1.0％时，严禁爆破。

采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或者其开关安设地点附近20m以内风流中的甲烷浓度达到1.5％时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m³ 的空间内积聚的甲烷浓度达到2.0％时，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

第一百九十四条 采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

第一百九十七条 局部通风机因故停止运转，在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区中最高甲烷浓度不超过1.0％和最高二氧化碳浓度不超过1.5％ ，且局部通风机及其开关附近10m以内风流中的甲烷浓度都不超过0.5％时，方可人工就地或者远程人工开启局部通风机，恢复正常通风。

停风区中甲烷浓度超过1.0％或者二氧化碳浓度超过1.5％ ，最高甲烷浓度和二氧化碳浓度不超过3.0％时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯。

停风区中甲烷浓度或者二氧化碳浓度超过3.0％时，必须制定安全排放瓦斯措施，报煤矿总工程师批准。

在排放瓦斯过程中，严禁采用“一风吹 ”，排出的瓦斯与全风压风流混合处的甲烷和二氧化碳浓度均不得超过1.5％ ，且混合风流经过的所有巷道内必须停电撤人，其他地点的停电撤人范围应当在措施中明确规定。只有恢复通风的巷道风流中甲烷浓度不超过1.0％和二氧化碳浓度不超过1.5％时，方可人工就地或者远程人工恢复局部通风机供风、巷道内电气设备的供电和采区回风系统内的供电。